RELATÓRIO TÉCNICO

PARCELAMENTO DE UM IMÓVEL EM GOIANA-PE

IMOVEL: LOTAMENTO VISTA DE GOIANA

PROPRIETÁRIO: ***************************

MUNICIPIO/UF:GOIANA/PE

- METODOLOGIA:

O levantamento topográfico georreferenciado, teve a sua origem num vértices topográfico implantado na rotatória do acesso principal do loteamento. O vértice foi processado a partir das coordenadas do vértice da rede ativa da Rede Geodésica Brasileira homologada pelo IBGE. (RBMC-REC em ANEXO I)

Tipo de solução utilizada:

Solução baseada nos códigos C-A e/ou Y e/ou fase da portadora com correção diferencial obtida em pós-processamento com utilização de técnicas baseadas em suavização do código através da portadora.

Observável básica: Códigos C/A e/ou Y e/ou fase da portadora;

Combinação entre observáveis: Duplas diferenças, suavização do código por portadora;

Fatores influentes na precisão:

· Proximidade da estação de referência (correlação espacial);

· Condições atmosféricas nas proximidades da estação de referência e móvel e horário de rastreamento;

· Geometria da configuração de satélites;

· Magnitude do multi caminhamento na estação móvel;

· Qualidade dos receptores;

Condições a serem observadas para alcançar a precisão acima:

1. Distância máxima tolerável da estação de referência: de acordo com as especificações do equipamento para atingir a precisão estabelecida;

2. PDOP máximo: < 1,614;

3. Razão Sinal/Ruído mínima do sinal GPS : > 6;

4. Horizonte mínimo de rastreamento: 15°;

5. Operar sempre no modo 3D, sendo recomendáveis 5 ou mais satélites rastreados simultaneamente;

6. Intervalo de gravação: 5S

7. Pós-processamento com programa dotado de algoritmos de combinação de observáveis (fase da portadora e código), busca de ambigüidades e com capacidade de processar a(s) fase(s) da(s) portadora(s) no caso dessa observável ser utilizada;

8. Receptores utilizado tem 12 canais independentes.

2) OBJETO:

Levantamento planialtimétrico “AS-BUILT” do parcelamento realizado em 2015 por profissional habilitado do Loteamento Vista de Goiana-PE. Com objetivo de fazer adequações ao levantamento em atendimento as exigências da SETOR DA COMPESA. Foi realizado o levantamento de todas as feições de interesse

através da metodologia descrita acima, utilizando receptores GNSS marca TRIMBLE, modelo R4 com link de rádio externo, de 12 canais.

3) FINALIDADE:

O presente trabalho tem a finalidade de atender as exigências da COMPESA referentes implantação da rede de esgoto do loteamento.

4) PERÍODO DE EXECUÇÃO:

Os trabalhos tiveram início em 01/09/2020 no marco ANG1 para o vértice de referência e os de divisa de lotes, seguindo esta até o seu fechamento no mesmo marco.

Com as seguintes etapas:

I - Reconhecimento das divisas e feições topográficas de interesse.

II - O Início dos trabalhos no campo, com o georreferenciamento, utilizando um rastreador de satélites modelo R4, marca TRIMBLE, deram-se no dia 01/09/2020, no marco ANG1 de base, seguindo esta até o seu fechamento no mesmo marco, com término dos trabalhos de campo e escritório em 15/10/2020.

5) LOCALIZAÇÃO:

LOTAMENTO VISTA DE GOIANA, está localizada no município de GOIANA, Estado de Pernambuco, localizado no ENGENHO TABATINGA II-PARTE 4- GLEBA C (DESMEMBRADA), SITUADO NA PE-062 DO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE.

6) ORIGEM ( DATUM ):

Sistema Geodésico de Referência: Sistema de Referência Terrestre Internacional – ITRS (International Terrestrial Reference System) Figura geométrica da superfície terrestre: Elipsóide do Sistema Geodésico de Referência de 1980 (Geodetic Reference System 1980 – GRS80) - Semi-eixo maior a = 6.378.137m - Achatamento f = 1/298,257222101 Origem: Centro de massa da Terra Orientação: Pólos e meridiano de referência consistentes em ±0,005” com as direções definidas pelo BIH (Bureau International de l’Heure) Época de referência das coordenadas: 2000,4.

Materialização: Estabelecida por intermédio de todas as estações que compõem a Rede Geodésica Brasileira, implantada a partir das estações de referência

7) MARCOS GEODÉSICOS DE REFERÊNCIA UTILIZADO:

Receptor R4 TRIMBLE de 12 canais; L1 e L2; SNR Mask 4; Elevation Mask 15°; PDOP Mask 1,614

Horário Universal de Greenwich. Três (3) horas a mais do que a hora local da região Sul/Sudeste do Brasil, exceto em horário de verão.

Datum: WGS-84

Latitude: 7°34'03,13993" S

Longitude: O35°01'54,42474" W

Altitude Geométrica: 42,745 m

Altitude Ortométrica: 47,735

Arquivos de 4 hora e 7 minutos de rastreio

8) DESCRIÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO:

O serviço foi executado com um Receptor GNSS marca TRIMBLE, modelo R4, de 12 canais.

Observando os seguintes critérios:

1. Distância máxima tolerável da estação de referência: de acordo com as especificações do equipamento para atingir a precisão estabelecida;

2. PDOP máximo: < 6;

3. Razão Sinal/Ruído mínima do sinal GPS: > 6;

4. Horizonte mínimo de rastreamento: 15°;

5. Operação sempre no modo 3D, com 5 ou mais satélites rastreados simultaneamente;

6. Intervalo de gravação: 5S

7. Pós-processamento utilizando o software Trimble Business Center - TBC dotado de algoritmos de combinação de observáveis (fase da portadora e código).

Após o processamento dos pontos, e conforme os relatórios em anexo as precisões foram iguais ou menores que 0,10m, atendendo, portanto, as ABNT NBR 13.133/94.

Elaboração da planta de “AS-BUILT”.

9) PRECISÕES OBTIDAS:

Todos os pontos levantados, tiveram sua precisão igual ou menor a 0,10m (dez centímetros), conforme relatórios de processamento.

10) QUANTIDADES REALIZADAS:

Foram levantados ?? vértices, totalizando um perímetro de ????,?? metros e uma área de ?????,???? ha.

Os Relatórios Técnicos emitidos pelos programas de computador utilizados nos cálculos de correção diferencial ou dos cálculos de poligonais, encontram-se em anexo.

São Paulo, 10 de maio de 2.004.